Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa budynku i adres | Zakres napraw i doposażenia, przeprowadzenie kompleksowych prób działania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Budynek Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych ul. Chrobrego 31 | - Wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji PWP, na bazie wykonanej inwentaryzacji opracować schemat połączeń aparatów PWP - Przeprowadzić kompleksowe próby działania - Wykonać wymagane pomiary elektryczne (rezystancji izolacji, ciągłości oprzewodowania, skuteczności szybkiego wyłączania) - Wykonać naprawę układu PWP na podstawie przeprowadzonych prób - Spiąć instalację podstawową, układ SZR, fotowoltaikę |
| 2 | Budynek Auli Głównej ul. Chrobrego 31a | - Wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji PWP, na bazie wykonanej inwentaryzacji opracować schemat połączeń aparatów PWP - Przeprowadzić kompleksowe próby działania - Wykonać wymagane pomiary elektryczne (rezystancji izolacji, ciągłości oprzewodowania, skuteczności szybkiego wyłączania) - Wykonać naprawę układu PWP na podstawie przeprowadzonych prób |
| 3 | Budynek Rektoratu ul. Malczewskiego 29 | - Wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji PWP, na bazie wykonanej inwentaryzacji opracować schemat połączeń aparatów PWP - Przeprowadzić kompleksowe próby działania - Wykonać wymagane pomiary elektryczne (rezystancji izolacji, ciągłości oprzewodowania, skuteczności szybkiego wyłączania) - Wykonać naprawę układu PWP na podstawie przeprowadzonych prób |
| 4 | Budynek Międzywydziałowy WICHiT, WNMiNoZ ul. Chrobrego 27 | - istniejąca instalacja – wyłącznik „Prosektorium” - przeprowadzić kompleksowe próby działania poświadczone protokołem |
| 5 | Budynek Biblioteki na Wydziale Mechanicznym ul. Stasieckiego 54 | - Wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji PWP, na bazie wykonanej inwentaryzacji opracować schemat połączeń aparatów PWP - Przeprowadzić kompleksowe próby działania - Wykonać wymagane pomiary elektryczne (rezystancji izolacji, ciągłości oprzewodowania, skuteczności szybkiego wyłączania) - Wykonać naprawę układu PWP na podstawie przeprowadzonych prób |
| 6 | Budynek Hali Technologicznej ul. Chrobrego 27 | - istniejąca instalacja – wyłącznik „Prosektorium”+ „Hala” - przeprowadzić kompleksowe próby działania poświadczone protokołem |
| 7 | Budynek Administracyjno-Dydaktyczny „OLIMP” Ul. Malczewskiego 20a | - Wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji PWP, na bazie wykonanej inwentaryzacji opracować schemat połączeń aparatów PWP - Przeprowadzić kompleksowe próby działania - Wykonać wymagane pomiary elektryczne (rezystancji izolacji, ciągłości oprzewodowania, skuteczności szybkiego wyłączania) - Wykonać naprawę układu PWP na podstawie przeprowadzonych prób - Przeprowadzić kompleksowe próby działania poświadczone protokołem (skontrolować współdziałanie SZR) |
| 8 | Budynek Centrum Naukowo- Badawczego ul. Chrobrego 27 | - przeprowadzić kompleksowe próby działania poświadczone protokołem |
| 9 | Budynek Hali Widowiskowo- Sportowej ul. Chrobrego 29c | - Wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji PWP, na bazie wykonanej inwentaryzacji opracować schemat połączeń aparatów PWP - Przeprowadzić kompleksowe próby działania - Wykonać wymagane pomiary elektryczne (rezystancji izolacji, ciągłości oprzewodowania, skuteczności szybkiego wyłączania) - Wykonać naprawę układu PWP na podstawie przeprowadzonych prób |
| 10 | Budynek Wydziału Mechanicznego- Warsztaty Szkolne ul. Stasieckiego 54 | - Wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji PWP, na bazie wykonanej inwentaryzacji opracować schemat połączeń aparatów PWP - Przeprowadzić kompleksowe próby działania - Wykonać wymagane pomiary elektryczne (rezystancji izolacji, ciągłości oprzewodowania, skuteczności szybkiego wyłączania) - Wykonać naprawę układu PWP na podstawie przeprowadzonych prób - Skontrolować współdziałanie SZR |
| 11 | Budynek Biblioteki Głównej ul. Chrobrego 33 | - Wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji PWP, na bazie wykonanej inwentaryzacji opracować schemat połączeń aparatów PWP - Przeprowadzić kompleksowe próby działania - Wykonać wymagane pomiary elektryczne (rezystancji izolacji, ciągłości oprzewodowania, skuteczności szybkiego wyłączania) - Wykonać naprawę układu PWP na podstawie przeprowadzonych prób - Skontrolować współdziałanie SZR, agregat |
| 12 | Budynek Domu Studenta Nr 1 „Wcześniak” ul. Akademicka 1 | - Wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji PWP, na bazie wykonanej inwentaryzacji opracować schemat połączeń aparatów PWP - Przeprowadzić kompleksowe próby działania - Wykonać wymagane pomiary elektryczne (rezystancji izolacji, ciągłości oprzewodowania, skuteczności szybkiego wyłączania) - Wykonać naprawę układu PWP na podstawie przeprowadzonych prób |
| 13 | Budynek Domu Studenta Nr 2 „Walet” ul. Akademicka 3 | - Wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji PWP, na bazie wykonanej inwentaryzacji opracować schemat połączeń aparatów PWP - Przeprowadzić kompleksowe próby działania - Wykonać wymagane pomiary elektryczne (rezystancji izolacji, ciągłości oprzewodowania, skuteczności szybkiego wyłączania) - Wykonać naprawę układu PWP na podstawie przeprowadzonych prób |
| 14 | Budynek Domu Studenta Nr 3 „Bliźniak” ul. Akademicka 5 | - Wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji PWP, na bazie wykonanej inwentaryzacji opracować schemat połączeń aparatów PWP - Przeprowadzić kompleksowe próby działania - Wykonać wymagane pomiary elektryczne (rezystancji izolacji, ciągłości oprzewodowania, skuteczności szybkiego wyłączania) - Wykonać naprawę układu PWP na podstawie przeprowadzonych prób |
| 15 | Budynek Dydaktyczny ul. Pułaskiego 9 | - Wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji PWP, na bazie wykonanej inwentaryzacji opracować schemat połączeń aparatów PWP - Przeprowadzić kompleksowe próby działania - Wykonać wymagane pomiary elektryczne (rezystancji izolacji, ciągłości oprzewodowania, skuteczności szybkiego wyłączania) - Wykonać naprawę układu PWP na podstawie przeprowadzonych prób |