OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.	Kody CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

II.	Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej:

- Rozbudowę (modernizację) systemu alarmowego SSWIN i telewizji przemysłowej CCTV w budynku Rektoratu ul. Malczewskiego 29

- Rozbudowę (modernizację) systemu telewizji przemysłowej CCTV i wykonanie systemu alarmowego SSWIN w budynku Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego „OLIMP” przy ul. Malczewskiego 20a

- Rozbudowę (modernizację) telewizji przemysłowej CCTV w budynku Wydziału Sztuki „PENTAGON” przy ul. Malczewskiego 22

- Wykonanie oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem systemu monitoringu zewnętrznego przy Domu Studenta nr 3 przy ul. Akademickiej 5

- Modernizację telewizji przemysłowej CCTV w budynkach: Domu Studenckich: nr 1 przy ul. Akademickiej 1 i nr 2 przy ul. Akademickiej 3 wraz z przyległym terenem

- Montaż systemu alarmowego SSWIN i telewizji przemysłowej CCTV w budynku Ekonomii i Finansów przy ul. Chrobrego 31

2.	Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji. W przypadku etapowania wykonania robót budowlanych, za realizację nadzoru autorskiego uważa się sprawowanie nadzoru autorskiego podczas ostatniego z etapów realizacji robót budowlanych.

III.	Zakres opracowań

W ramach realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania:

- dokumentacji projektowej wykonawczej: osobno projekt CCTV i osobno SSWIN dla każdego budynku;

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót /STWiOR/ osobno dla każdego projektu;

- kosztorysów inwestorskich osobno dla każdego projektu;

- przedmiarów robót osobno dla każdego projektu.

Dla każdego budynku/zakresu winien być sporządzony komplet opracowań w formie papierowej składający się z:

- 2 egz. projektu CCTV i/lub 2 egz. projektu SSWIN

- po 1 egz. STWIOR dla CCTV i STWIOR dla SSWIN

- po 1 egz. kosztorysów inwestorskich dla zakresu CCTV oraz SSWIN,

- po 1 egz. przedmiarów robót dla zakresu CCTV oraz SSWIN osobno,

Uwaga! 1 egzemplarz to 1 osobny skoroszyt/teczka

Cała w/w dokumentacja winna być sporządzona i przekazana w wersji edytowalnej (pliki word, dwg) oraz nieedytowalnej (pdf - jako skan dokumentacji) na nośniku typu pendrive- 1 szt. (każdy budynek w osobnym folderze)

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.

III.	Charakterystyka obiektów:

Budynek Rektoratu położony w Radomiu przy ul. Malczewskiego 29 jest budynkiem biurowym 4-kondygnacyjnym, o powierzchni zabudowy 1075 m2, o powierzchni użytkowej 3359 m2 oraz kubaturze16 345 m3.

Budynek OLIMP położony w Radomiu przy ul. Malczewskiego 20a jest budynkiem dydaktycznym 10-kondygnacyjnym, o powierzchni zabudowy 403,10 m2, o powierzchni użytkowej 3945,91 m2 oraz kubaturze 11182 m3.

Budynek PENTAGON położony w Radomiu przy ul. Malczewskiego 22 jest budynkiem dydaktycznym 4-kondygnacyjnym, o powierzchni zabudowy 1485 m2, o powierzchni użytkowej 3274 m2 oraz kubaturze16 918 m3.

Budynek WEiF oraz WPiA położony w Radomiu przy ul. Chrobrego 30 jest budynkiem dydaktycznym 4-kondygnacyjnym, o powierzchni zabudowy 4040 m2, o powierzchni użytkowej 8896,61 m2 oraz kubaturze 38280 m3.

Budynek Domu Studenta nr 1 położony w Radomiu przy ul. Akademickiej 1 jest budynkiem zamieszkania zbiorowego, 5-kondygnacyjnym, o powierzchni zabudowy 873,7 m2, o powierzchni użytkowej 4323,33 m2 oraz kubaturze 15710,36 m3.

Budynek Domu Studenta nr 2 położony w Radomiu przy ul. Akademickiej 3 jest budynkiem zamieszkania zbiorowego, 5-kondygnacyjnym, o powierzchni zabudowy 873,7 m2, o powierzchni użytkowej 4323,33 m2 oraz kubaturze 15710,36 m3.

IV.	Wymogi co do zakresu przedmiotu zamówienia:

Projekt 1: Budynek Rektoratu ul. Malczewskiego 29 -SSWiN

Budynek posiada obecnie dwie instalacje SSWiN, należy więc sporządzić projekt na połączenie istniejących instalacji, a następnie ich modernizację i rozbudowę. System swoim zasięgiem powinien objąć cały budynek, spełniając następujące założenia projektowe:

- Wymienić centralę Satel Integra 128 Plus na Satel Integra 256 Plus,

- Zdemontować centralę Satel CA-6 obsługującą pomieszczenia Wydawnictwa w piwnicy, w miejsce centrali zamontować ekspander, czujniki z systemu włączyć do ekspandera. Istniejące czujniki wymienić na nowe, ocenić stan techniczny okablowania – wymienić w razie konieczności,

- Zweryfikować czy Archiwum włączone jest do centrali Satel Integra, jeśli nie, należy włączyć. Dodatkowo Archwium wyposażyć w min. 4 czujniki zalania, o ile możliwe należy przewidzieć min. 2-3 czujniki wilgotności, które po przekroczeniu zadanego progu podniosą alarm w centrali,

- Drzwi ewakuacyjne na parterze, drzwi do serwerowni w piwnicy oraz wszystkie otwieralne skrzydła okienne korytarzowe na każdej kondygnacji należy wyposażyć w kontaktrony o poziomie ochrony GRADE2,

- Wszystkie węzły sanitarne należy wyposażyć w czujnik zalania celem zasygnalizowania rozszczelnienia instalacji wodnej. Dodatkowo należy zabezpieczyć czujnikiem zalania pomieszczenie węzła cieplnego w piwnicy. Poziom ochrony zgodnie z dostępnymi produktami,

- System zaprojektować w oparciu o centralę Satel Integra 256 Plus wraz z modułem komunikacyjnym TCP/IP ETHM-1 Plus,

- Wszystkie pozostałe elementy zaprojektować z wykorzystaniem urządzeń o poziomie ochrony GRADE3.

Projekt 2: Budynek Rektoratu ul. Malczewskiego 29 – CCTV

W budynku istnieje instalacja telewizji przemysłowej CCTV wykonana w technologii analogowej. Istniejąca instalacja zasięgiem swym obejmuje wnętrze budynku i teren zewnętrzny. Należy sporządzić projekt na modernizację i rozbudowę telewizji przemysłowej CCTV poprzez:

- demontaż istniejącego systemu CCTV,

- zmianę technologii dla wszystkich nowo montowanych urządzeń na TCP/IP,

- należy zaprojektować kamery na zewnątrz jak i wewnątrz budynku,

- kamery zewnętrzne zasięgiem powinny obejmować obszary takie jak:

  - wejście główne

  - wyjścia ewakuacyjne

  - rampę załadunkową

  - parking przed, z boku i z tyłu budynku

  - ciągi komunikacyjne piesze i kołowe wokół budynku

- kamery wewnętrzne zasięgiem powinny obejmować obszary takie jak:

  - klatka schodowa

  - ciągi komunikacyjne poziome na każdej kondygnacji

  - winda – jeśli nie wymaga pozwolenia na budowę

- projektowany system CCTV należy włączyć w centralny system rejestracji obrazu VDG Sense od TKH Security, który Zamawiający posiada,

- wszystkie kamery należy dobrać w taki sposób, aby spełniały standard Onvif G i posiadały slot na kartę microSD min. 256GB,

- Zamawiający przewiduje co najmniej 1 kamerę szybkoobrotową.

Projekt 3: Budynek Olimp ul. Malczewskiego 20A – SSWiN

Budynek nie posiada instalacji SSWiN, należy więc sporządzić projekt na wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu. System swoim zasięgiem winien objąć cały budynek, spełniając następujące założenia projektowe:

- Drzwi ewakuacyjne na parterze, drzwi wyjściowe na dach na piętrze 8, drzwi do serwerowni na piętrze 3 oraz wszystkie otwieralne skrzydła okienne korytarzowe na każdej kondygnacji należy wyposażyć w kontaktrony o poziomie ochrony GRADE2,

- Ze względu na istniejący szyb windowy należy zaprojektować rozwiązanie niewymagające pozwolenia na budowę, tj. bez ingerencji w szyb windy, w celu objęcia dozorem w postaci kontaktronu drzwi zewnętrznych do windy przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, należy dodatkowo zaprojektować dodatkowy kabel typu skrętka kategorii 6A na potrzeby interkomu działającego w technologii TCP/IP planowanego do montażu obok windy, kabel odporny na warunki atmosferyczne, zakończony w serwerowni na 3 piętrze. Należy zaprojektować również obwód dla elektrozaczepu rewersyjnego wraz z montażem dla drzwi zewnętrznych do windy wysterowanego przez projektowany system oraz włączonego do systemu SSP,

- Wszystkie węzły sanitarne należy wyposażyć w czujnik zalania celem zasygnalizowania rozszczelnienia instalacji wodnej. Dodatkowo należy zabezpieczyć czujnikiem zalania pomieszczenie hydroforni i podwęzła ciepła w piwnicy. Poziom ochrony zgodnie z dostępnym produktami,

- Na każdej kondygnacji, na korytarzu, należy zaprojektować po 2 czujniki ruchu, dzieląc korytarz na dwie części, czujniki skierować do siebie plecami,

- Należy przewidzieć manipulator przy wejściu głównym do budynku,

- System zaprojektować w oparciu o centralę Satel Integra 256 Plus wraz z modułem komunikacyjnym TCP/IP ETHM-1 Plus,

- Wszystkie pozostałe elementy zaprojektować z wykorzystaniem urządzeń o poziomie ochrony GRADE3.

Projekt 4: Budynek Olimp ul. Malczewskiego 20A – CCTV

W budynku istnieje instalacja telewizji przemysłowej CCTV wykonana w technologii analogowej. Istniejąca instalacja zasięgiem swym obejmuje tereny zewnętrzne. Należy sporządzić projekt na modernizację i rozbudowę telewizji przemysłowej CCTV poprzez:

- demontaż istniejącego systemu CCTV,

- zmianę technologii dla wszystkich nowo montowanych urządzeń na TCP/IP,

- należy zaprojektować kamery na zewnątrz jak i wewnątrz budynku,

- kamery zewnętrzne zasięgiem powinny obejmować obszary takie jak:

  - wejście główne

  - wyjście ewakuacyjne

  - drzwi zewnętrzne od windy

  - parking przed i z boku budynku

  - ciągi komunikacyjne piesze i kołowe wokół budynku

- kamery wewnętrzne zasięgiem powinny obejmować obszary takie jak:

  - klatka schodowa

  - ciągi komunikacyjne poziome na każdej kondygnacji

  - winda – jeśli nie wymaga pozwolenia na budowę

- projektowany system CCTV należy włączyć w centralny system rejestracji obrazu VDG Sense od TKH Security, który Zamawiający posiada,

- wszystkie kamery należy dobrać w taki sposób, aby spełniały standard Onvif G i posiadały slot na kartę microSD min. 256GB,

- Zamawiający nie przewiduje kamer szybkoobrotowych.

Projekt 5: Budynek Pentagon ul. Malczewskiego 22 – CCTV

Budynek wyposażony jest w instalację telewizji przemysłowej CCTV w technologii analogowej. Instalacja ta jest niesprawna. Należy sporządzić projekt na modernizację i rozbudowę telewizji przemysłowej CCTV poprzez:

- demontaż istniejącego systemu CCTV,

- zmianę technologii dla wszystkich nowo montowanych urządzeń na TCP/IP,

- należy zaprojektować kamery na zewnątrz jak i wewnątrz budynku,

- kamery zewnętrzne zasięgiem swym powinny obejmować obszary takie jak:

  - wejście główne

  - wyjścia ewakuacyjne

  - wejście do węzła cieplnego

  - parking przed budynkiem

  - ciągi komunikacyjne wzdłuż budynku

  - bramy wjazdowe, furtki

- kamery wewnętrzne zasięgiem swym powinny obejmować obszary takie jak:

  - klatki schodowe

  - ciągi komunikacyjne poziome na każdej kondygnacji

- projektowany system CCTV należy włączyć w centralny system rejestracji obrazu VDG Sense od TKH Security, który Zamawiający posiada,

- wszystkie kamery należy dobrać w taki sposób, aby spełniały standard Onvif G i posiadały slot na kartę microSD min. 256GB,

- Zamawiający nie przewiduje kamer szybkoobrotowych.

Projekt 6: Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów ul. Chrobrego 31 – SSWiN

Budynek nie posiada instalacji SSWiN, należy więc sporządzić projekt na wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu. System swoim zasięgiem winien objąć cały budynek, spełniając następujące założenia projektowe:

- Drzwi ewakuacyjne na kondygnacji 0, zarówno te wychodzące na zewnątrz jak i na patio, drzwi do serwerowni na parterze, drzwi węzła cieplnego w podpiwniczeniu, drzwi do klubu w podpiwniczeniu, wyłazy dachowe oraz wszystkie otwieralne skrzydła okienne korytarzowe na każdej kondygnacji należy wyposażyć w kontaktrony o poziomie ochrony GRADE2,

- Wszystkie węzły sanitarne należy wyposażyć w czujnik zalania celem zasygnalizowania rozszczelnienia instalacji wodnej. Należy przewidzieć czujnik zalania w węźle ciepła. Poziom ochrony zgodnie z dostępnym produktami,

- Na każdej kondygnacji, na korytarzu, należy zaprojektować czujniki ruchu,

- Należy przewidzieć manipulator przy wejściu głównym do budynku,

- System zaprojektować w oparciu o centralę Satel Integra 256 Plus wraz z modułem komunikacyjnym TCP/IP ETHM-1 Plus

- Wszystkie pozostałe elementy zaprojektować z poziomem ochrony GRADE3

Projekt 7: Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów ul. Chrobrego 31 – CCTV

W budynku istnieje instalacja telewizji przemysłowej CCTV wykonana w technologii analogowej. Istniejąca instalacja zasięgiem swym obejmuje tereny zewnętrzne. Należy sporządzić projekt na modernizację i rozbudowę telewizji przemysłowej CCTV poprzez:

- demontaż istniejącego systemu CCTV,

- zmianę technologii dla wszystkich nowo montowanych urządzeń na TCP/IP,

- zaprojektowanie kamer na zewnątrz jak i wewnątrz budynku,

- kamery zewnętrzne zasięgiem powinny obejmować obszary takie jak:

  - wejście główne

  - wyjścia ewakuacyjne

  - patio

  - parking przed i z boku budynku

  - ciągi komunikacyjne piesze i kołowe wokół budynku

- kamery wewnętrzne zasięgiem swym powinny obejmować obszary takie jak:

  - klatki schodowe

  - ciągi komunikacyjne poziome na każdej kondygnacji

- projektowany system CCTV należy włączyć w centralny system rejestracji obrazu VDG Sense od TKH Security, który Zamawiający posiada,

- wszystkie kamery należy dobrać w taki sposób, aby spełniały standard Onvif G i posiadały slot na kartę microSD min. 256GB,

- Zamawiający przewiduje co najmniej 2 kamery szybkoobrotowe.

Projekt 8: Budynek Domu Studenta nr 1 ul. Akademicka 1 – CCTV

W budynku istnieje instalacja telewizji przemysłowej CCTV wykonana w technologii cyfrowej 2MPx. Istniejąca instalacja zasięgiem swym obejmuje ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku. Należy sporządzić projekt na rozbudowę telewizji przemysłowej CCTV poprzez:

- zaprojektowanie kamer zewnętrznych, które zasięgiem swym powinny obejmować obszary takie jak:

  - wejście główne

  - wyjścia ewakuacyjne z tyłu budynku

  - parking przed budynkiem

  - ciągi komunikacyjne piesze i kołowe wokół budynku

- projektowany system CCTV należy włączyć w centralny system rejestracji obrazu VDG Sense od TKH Security, który Zamawiający posiada,

- wszystkie projektowane kamery należy dobrać w taki sposób, aby spełniały standard Onvif G i posiadały slot na kartę microSD min. 256GB,

- Zamawiający przewiduje co najmniej 1 kamerę szybkoobrotową.

- Należy przewidzieć osobny podzakres na wymianę istniejących kamer wewnętrznych i switchy zasilających w trybie 1:1 – etapowość projektu.

- Włączyć istniejące kamery wewnętrzne do system jako jeden z etapów inwestycji

Projekt 9: Budynek Domu Studenta nr 2 ul. Akademicka 3 – CCTV

W budynku istnieje instalacja telewizji przemysłowej CCTV wykonana w technologii cyfrowej 2MPx. Istniejąca instalacja zasięgiem swym obejmuje teren zewnętrzny oraz ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku. Należy sporządzić projekt na modernizację i rozbudowę telewizji przemysłowej CCTV. Projekt powinien być sporządzony tak, aby umożliwić Zamawiającemu podział zamówienia na realizację robót na 2 etapy, w tym:

I etap: zakres na zewnątrz budynku:

- zaprojektowanie kamer zewnętrznych, ich wymiana, zasięgiem winny obejmować obszary takie jak:

  - wejście główne

  - wyjścia ewakuacyjne z tyłu budynku

  - parking za budynkiem

  - ciągi komunikacyjne piesze i kołowe wokół budynku

- włączenie zaprojektowanego system CCTV w centralny system rejestracji obrazu VDG Sense od TKH Security, który Zamawiający posiada,

- dobór wszystkich projektowanych kamer w taki sposób, aby spełniały standard Onvif G i posiadały slot na kartę microSD min. 256GB,

- zaprojektowanie co najmniej 1 kamery szybkoobrotowej.

II etap: zakres wewnątrz budynku:

- wymiana istniejących kamer wewnętrznych i switchy zasilających w trybie 1:1

- włączenie istniejących kamer wewnętrznych do systemu

Uwaga!: Na każdy etap należy sporządzić osobno przedmiar i kosztorys inwestorski.

Projekt 10: Budynek Domu Studenta nr 3 ul. Akademicka 5 – Lampy oświetlenia parkowego wraz z CCTV + CCTV na elewacji budynku

Projekt należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych. Budynek posiada wewnętrzną instalację telewizji przemysłowej CCTV IP oraz jedną kamerę na zewnątrz w technologii IP. Należy sporządzić projekt na rozbudowę telewizji przemysłowej CCTV oraz modernizację zewnętrznego oświetlenia parkowego poprzez:

- zaprojektowanie oświetlenia wokół budynku zawierającego nowe punkty (słupy oświetleniowe) oraz odtworzenie przerwanej instalacji do słupów istniejących,

- wykonanie w śladzie instalacji oświetlenia zewnętrznego instalacji kamer zewnętrznych, które swym zasięgiem obejmą obszary takie jak:

  - wejście główne

  - wyjścia ewakuacyjne z tyłu budynku

  - parking przed budynkiem

  - ciągi komunikacyjne piesze i kołowe wokół budynku

- w przypadku niewystarczającego pokrycia zaprojektować kamery na elewacji budynku,

- jedną kamerę istniejącą na zewnątrz wymienić na nową,

- projektowane oświetlenie zewnętrzne włączyć do istniejącego słupa oświetlenia zewnętrznego zarządzanego przez zegar zmierzchowy,

- okablowanie zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym dodatkową fizyczną warstwą ochronną,

- projektowany system CCTV należy włączyć w centralny system rejestracji obrazu VDG Sense od TKH Security, który Zamawiający posiada,

- wszystkie projektowane kamery należy dobrać w taki sposób, aby spełniały standard Onvif G i posiadały slot na kartę microSD min. 256GB,

- Zamawiający przewiduje co najmniej 1 kamerę szybkoobrotową.

- Włączyć istniejące kamery wewnętrzne do system jako jeden z etapów inwestycji (ująć jako osobna pozycja w kosztorysie inwestorskim).

Projekty nr 8, 9, 10 powinny być sporządzone tak aby wzajemnie się uzupełniały (zakres ich opracowania winien obejmować cały teren wokół Domów Studenta), dlatego zasadnym jest aby do jednego z projektów (np. do projektu nr 10) dołączony został wspólny projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych pozyskanej przez projektanta, obejmujący cały teren.